Which Gauge

Need to know what size wire to use for an application?
	Electrical Draw
	Distance from power supply to the device and back to ground

	AMPS
	WATTS
	3ft
	5ft
	7ft
	10ft
	15ft
	20ft
	25ft
	30ft
	40ft
	50ft
	75
	100ft

	12V
	12V
	Minimum Gauge Recommended

	1
	12
	18
	18
	18
	18
	18 
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	5
	60
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	16
	14
	12
	12

	10
	120
	18
	18
	18
	18
	16
	16
	16
	14
	12
	12
	10
	10

	15
	180
	18
	18
	18
	18
	14
	14
	12
	12
	12
	10
	8
	8

	20
	240
	16
	16
	16
	16
	14
	12
	10
	10
	10
	10
	8
	8

	25
	300
	14
	14
	14
	12
	12
	12
	10
	10
	10
	8
	6
	6

	30
	360
	12
	12
	12
	12
	10
	10
	10
	10
	10
	6
	4
	4

	35
	420
	12
	12
	12
	10
	10
	10
	10
	10
	8
	6
	6
	4

	40
	480
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	8
	8
	6
	6
	4
	2

	50
	600
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	6
	6
	2
	2

	100
	1200
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	2
	2
	2
	1/0
	1/0

	150
	1800
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1/0
	2/0
	2/0

	200
	2400
	1/0
	1/0
	1/0
	1/0
	1/0
	1/0
	2/0
	2/0
	2/0
	2/0
	4/0
	4/0


 

